
一、项目一览表
“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	床架
	位
	583
	★1.核心产品：走梯床架、组合柜、组合家具
※2.投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。
※3. 总费用含安装、运输、单人床移位、步梯连接、原储物柜（拆装、打包、搬运至指定地点）、原寝室椅子按要求摆放等。

	
	组合家具（核心产品）
	套
	583
	

	
	公寓椅
	把
	583
	


二、项目技术需求
1、图纸

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.jpg]



[image: image5.png]=

.
TA

LS




外观样式及颜色与原家具保持一致
二、技术方案
1.床架
[image: image6.jpg]



1.1.产品规格：2000W*900D*2150Hmm

1.2.颜色：颜色与原寝室家具保持一致
1.3.材质参数：

（1）立柱：外形规格为≥65mm×65mm八边形型材，厚度不低于1.2mm的闭口管材，立柱上下均采用全新PP塑料的静音内塞，防止脱落；
（2）公寓床床厅：外形规格为≥80mm×30mm，管材厚度不低于1.2mm的闭口管材，前床厅下方加装有软质弹性防撞条，防撞条采用2种不同特性的优质改性塑料材料复合挤出成型，外形曲面造型；内层采用高硬度材质紧密卡扣在防撞梁上不脱落，外层为高弹性材质。
（3）多齿插挂连接件：优质钢板冲压成型，规格≥164 mm×49mm×2.5mm，采用多个位置连接并在中间位置设置防退卡。床横梁与床立柱连接方式：卡扣式连接，卡式连接件无缝式下压，实现使用后越用越紧的状态。
（4）多功能安全护栏：钢木结构，护栏位置位于前床厅正中位置，竖支撑采用厚度≥1.5mm优质冷轧钢板冲压成型，正面圆弧，后方开口处安装优质PP塑料件无缝连接，下方安装高装饰木板，护栏顶端采用≥30mm圆管开口处安装优质PP塑料件，中间穿叉圆管，下端采用高频焊接成闭口型材，防止学生不挂手，增加安全性能。高度≥300mm，长度≥1800mm。               
（5）蚊帐杆：Φ19×1.0圆管，加装弹性阻尼胀套防滑设计葫芦型盖帽设计，可收缩于立柱之内，方便安全。
（6）床头安全靠背：档头采用整体式，整体外规尺寸为≥770mm×360mm×30mm（床头规格跟床头立柱稳合，跟床的整体尺寸一致）基材采用实木多层板四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口，档头上方采用全PP塑料材质镂空设计。
边立柱档头下部拉换采用规格≥55mm×30mm管材厚度1.0mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材设计安装床铺板的直角台阶。
（7）床换：≥20×30mm×1.2mm管材，为防止学生磕碰，下部设计为圆弧，不少于5根床换与横梁连接处带有消音功能，避免影响其他学生睡眠。
[image: image7.png]) |




图片仅供参考
（8）立柱拉换：采用≥40mm×20mm×1.0mm矩形管。
（9）实木铺板：四匹加强筋，木材平均含水率≤12％；双面光滑,单面刨光拼接成型，拼接数量≤7块，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合铁床的规格要求。
2.木制部分
（1）衣柜   
规格：≥740L×620×1710Hmm
[image: image8.png]



a、衣柜主材采用18mm厚度的E1级环保实木多层板(杨树、桉树木芯）基材制作，每个衣柜分为上下两层设计，下层有配直径22mm的不锈钢挂衣杆及活动隔板，衣柜背板采用5mm实木多层板制作。
b、衣柜门板采用18mm厚度的环保E1级实木多层板(杨树、桉树木芯）制作，四周一次性整体注塑成型，四周无接缝，柜下门板带锁扣孔，上门板规格：≥400mm×400mm×18mm，下门板（带成型锁扣孔）规格：≥1200mm×400mm×18mm 
（2）学习桌   规格：≥1200mm×820（600）mm×760mm 
a、学习桌主材采用18mm厚度的E1级（国家强制性健康标准）环保实木多层板(杨树、桉树木芯），背板及抽屉底板采用5mm实木多层板。
b、桌面“L”型，基材采用25mm厚度的实木多层板(杨树、桉树木芯），四周一次性整体注塑成型，四周无接缝，防止桌面与学生发生磕碰。多功能桌面板规格：≥1200mm×800（600）mm×25mm。
[image: image9.png]



图片仅供参考
c、学习桌抽屉面板采用18mm厚度的环保E1级（国家强制性健康标准）实木多层(杨树、桉树木芯）板制作，四周一次性整体注塑成型，四周无接缝。抽屉面板（带锁扣孔）规格：≥160mm×400mm×15mm
d、学习桌小柜门板采用18mm厚度的环保E1级（国家强制性健康标准）实木多层板(杨树、桉树木芯）制作，小柜门板规格：≥465mm×400mm×15mm
（3）学习桌书架   
规格：≥1200L×240W×950Hmm
a、学习桌书架主材采用18mm厚度的E1级（国家强制性健康标准）环保实木多层板(杨树、桉树木芯）制作，隔板采用25mm厚度的E1级（国家强制性健康标准）环保实木多层板制作增强承重力。
3.学习椅（颜色与原寝室家具保持一致）
[image: image10.jpg]



图片仅供参考
椅坐板规格：≥420×400×370L
椅面：一次注塑成型整体圆弧，无棱角抗压；
坐板：两端微翘，中间低前沿向下低弧度设计，坐感更舒适；
椅脚架管：≥φ22*2.0圆管，采用Q195碳素结构钢；
4.钢制部分生产工艺说明： 

a.以上钢制部分与地面接触部分均须采用PP塑料件做保护，耐老化功效。
b.下料采用全自动圆盘锯，下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。
c.弯形管均采用全自动弯管机弯管型，确保弯形尺寸的准确度。
d.焊接采用镀铜焊丝二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。
e.以上所有管材均采用优质钢材闭合管，均须采用优质塑粉喷涂，需经酸洗磷化等前工序处理，除油、除锈后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，
▲三、样品提供：
	序号
	样品名称
	数量
	备注说明

	1
	组合家具
	1套
	按投标参数提供

	
	
	
	

	
	
	
	


四、质量要求：  

1.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的“防腐蚀钢制床架（床帮/床横担/床立柱）”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检查内容包含不限于：（1）金属喷漆涂层冲击强度；（2）划格试验；（3）中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥750h；检测结果均为符合；
2.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的“公寓床床厅”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检查内容包含不限于：中性盐雾连续喷雾≥600h表面应无粉化、开裂、基材无明显腐蚀。
 3.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的：“多齿插挂连接件”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：（1）中性盐雾（NSS）试验，连续喷雾≥450h，测试后样品无变色、失光、粉化现象。（2）成分分析检测；（3）附着力试验；检测结果均为合格；
4.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的“多功能安全护栏”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：①甲醛释放量≤0.025mg/m³；（2）有害物质限量-多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃总量；实测值每项未检出。（3）铅笔硬度金属喷漆涂层≥2H；检测结果均为合格。
5.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的“床头安全靠背”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检查内容包含但不限于：（1）甲醛释放量≤0.124mg/m³；（2）重金属可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）；（3）多环芳烃苯并芘检出限值≤1.0mg/kg、16 种多环芳烃总量检出限值≤10mg/kg 、多溴联苯（PBB）检出限值≤1000amg/kg、多溴二苯醚（PBDE）检出限值≤1000amg/kg；检测结果均为合格。
6.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标志的：“耐磨防菌注塑桌面”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：（1）防霉性能测定；（2）木制件表面贴面层耐污染性能；（3）抗菌测试；（4）有害物质限量—邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚，检测结果均为合格。
7.塑粉：提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标志的：“塑粉”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目与要求包括但不限于：（1）有害物质限量的限量值要求；（2）I型1类热固性粉末涂料的要求；检测结果均为合格。
8.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标志的：“三合一连接件”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：乙酸盐雾(24h)≥9级。
9提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标志的：“PP塑料件 ”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：塑料材料冲击强度，特定元素的迁移（铬（Cr）、砷（As）、硒（Se）、镉（Cd）、锑（Sb）、钡（Ba）检测结果均为合格。
10.公寓椅：提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标志的：“公寓椅”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：椅凳类稳定性；（1）椅子向前倾翻试验；（2）无扶手椅侧向倾翻试验；检测结果均为符合。
11.提供由第三方有权机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标志的：“公寓床”的合格检测报告及认监委官网查询截图，检测项目包括但不限于：（1）重金属含量（可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可膠附溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)；(2）金属喷漆(椛秭塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）检测结果均为合格。
颜色经采购人确认完成后，中标供应商再进行配送及安装。
附件：
供应商资质要求
1、 具有独立法人资格的供应商；
2、 具有近3年高校学生宿舍家具制作合同；
3、 所提供的家具必须达到国家环保要求； 
4、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5、 具有完成采购项目必需的设备和专业技术能力；
6、 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、 近三年之内有类似业绩,且在经营活动中没有重大违法、违规记录。
项目经理资质要求
1、 具有近3年类似项目合同；
2、 提供至少两份类似业绩的合同。
12

