　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

智慧校园六期—长焦高清激光投影机采购项目

采购需求
1、 项目背景
南湖、首义校区现有中大型多媒体教室投影仪设备整体性能已到达使用年限，部分教室投影仪已出现光源老化、亮度衰减等情况，为保障学校本科和研究生的正常教学秩序，拟采购一批长焦高清激光投影机和高清激光工程投影机来对现有中大型多媒体教室投影设备进行更新升级。

1、 采购预算：412万

2、 项目地点：中南财经政法大学

3、 项目工期：50天

4、 质保期：5年

2、 项目需求

      长焦高清激光投影机205台，高清激光工程投影机5台，投影幕布194块，投影机安装支架194支。
1、 南湖校区

   长焦高清激光投影机170台、高清激光工程投影机5台、120寸投影电动幕145块、150寸投影电动幕11块、200寸投影电动幕4块、投影机安装支架160支；
2、首义校区
   长焦高清激光投影机35台、120寸投影电动幕32块、150寸投影电动幕2块、投影机安装支架34支；

三、技术及售后服务要求
（1）承建方根据标书要求，提供符合设备清单技术参数要求的原装正品产品，设备连接所需的HDMI高清线、控制线、网线、电源线等线材辅材及辅助设备均为原装正品；
（2）本项目为交钥匙工程，承建方应根据项目需求，制定详细施工方案及所有费用预算，后期不得追加；
（3）负责所有设备的安装与调试，并与现有中控系统对接，包括设备配送和配套的配件、辅材等，设备信号线、控制线、电源线等线路的铺设与连接均需符合行业标准，电源线路需保证可靠接地；
（4）负责原有设备及线材、辅材拆除并搬运至学校指定位置；

（5）整个系统全部设备免费安装连接调试到位，并提供五年免费质保（需提供厂商承诺函，并加盖公章）；五年后维修只收取材料费用；五年之内免费对系统控制软件进行完善和升级；

（6）质保期内在收到故障通知后，2小时内到达现场，4小时内解决问题，不能解决的应换上同等的备用设备，确保正常教学秩序。

四、设备采购清单及技术要求
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	长焦高清激光投影机
	★1.1、3C认证；

★1.2、光源：激光二极管；

★1.3、亮度：≥6200流明；

★1.4、标准分辨率：1920*1080或1920*1200；

★1.5、光源恒定亮度寿命：≥20000小时 ；
★1.6、对比度：≥2500000:1 ；

★1.7、变焦：≥1.6倍；

★1.8、镜头位移：垂直≥-35%～+50%，水平≥-15%～+15%；
★1.9、输入接口：HDMI*2或以上，VGA，HDBaseT，支持4k信号输入；

★1.10、有断电保护；

1.11、低噪音，具有IP5X级以上防尘功能。
	台
	205

	2
	高清激光工程投影机（8000流明）及镜头
	★2.1、3C认证，3LCD成像技术；
★2.2、光源：激光二极管；
★2.3、亮度：≥8000流明；

★2.4、标准分辨率：≥1920*1200;

★2.5、光源恒定亮度寿命：≥20000小时 ；
★2.6、对比度：≥2500000:1;

★2.7、输入接口：HDMI*2或以上，HDBaseT，支持4k信号输入；
★2.8、有断电保护；

2.9、低噪音，具有IP5X级以上防尘功能；

★2.10、配套镜头画面清晰度高，色彩还原精准，投射需求：幕布均为200英寸，投射距离分别为5.3-5.5米、6.3-6.6米、6.5-6.8米、6.4-6.7米。
	台
	4

	3
	高清激光工程投影机（10000流明）及镜头
	★3.1、3C认证，3LCD成像技术；

★3.2、光源：激光二极管；

★3.3、亮度：≥10000流明；

★3.4、标准分辨率：≥1920*1200；

★3.5、光源恒定亮度寿命：≥20000小时 ；
★3.6、对比度：≥2500000:1 ；

★3.7、输入接口：HDMI*2或以上，HDBaseT，支持4k信号输入；
★3.8、有断电保护；

 3.9、低噪音，具有IP5X级以上防尘功能；

★3.10、配套镜头画面清晰度高，色彩还原精准，投射需求：幕布200英寸，投射距离4.3-4.4米。
	台
	1

	4
	120英寸投影仪幕布
	★4.1、尺寸：120英寸； 

★4.2、比例：16：9或16：10；
★4.3、打开方式：电动式；

★4.4、材质：白塑
	块
	177

	5
	150英寸投影仪幕布
	★5.1、尺寸：150英寸；

★5.2、比例：16：9或16：10；
★5.3、打开方式：电动式；

★5.4、材质：白塑
	块
	13

	6
	200英寸投影仪幕布
	★6.1、尺寸：200英寸； 

★6.2、比例：16：9或16：10；
★6.3、打开方式：电动式；

★6.4、材质：白塑
	块
	4

	7
	投影机

安装支架
	 7.1、材料：合金固定式伸缩吊顶支架，防盗式设计，含统一

 防盗锁；

 7.2、颜色：与投影机一致；

 7.3、吊（支）架可承重范围：≥17kg，高清激光工程投影机根据其重量进行合适匹配；

 7.4、伸缩范围：≥50cm-100cm
	支
	194

	注：以上所有设备均包含所需的线材、辅材及安装调试；
提供产品彩页或官网参数查询截图（加盖原厂公章）等技术参数证明材料。


5、 付款方式
设备到货，数量型号等符合合同要求，支付合同款的50%。项目实施完成，总体验收合格且甲方收到乙方足额质保金（合同款的5%作为质保金，质保金于质保期结束后一次性付清）后，支付至合同款的100%。

PAGE  


